阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d 熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目

水土保持监测总结报告

建设单位：阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司

编制单位：内蒙古科大恒瑞生态技术服务有限公司

2018年8月

| 项目名称 |  | 阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司 |  |  |
| 监测单位 |  | 内蒙古科大恒瑞生态技术服务有限公司 |  |  |
| 审 定 |  |  | 赵亮 |  |
| 监测 项目部 | 总监测工程师 |  | 赵伟 |  |
|  | 监测工程师 |  | 王兵 |  |
|  | 监 测 员 |  | 柳佳 |  |
| 校 核 |  |  | 李世超 |  |
| 报 告 编 写 |  |  | 王兵 |  |
|  |  |  | 柳佳 |  |
|  |  |  | 黄圆圆 |  |

目     录

前言	1

1 建设项目及水土保持工作概况	3

1.1 项目建设概况	3

1.2 水土保持工作情况	7

1.3 监测工作实施概况	8

2 监测内容和方法	13

2.1扰动土地情况	13

2.2取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）	13

2.3水土保持措施	13

2.4水土流失情况	14

3 重点对象水土流失动态监测	15

3.1防治责任范围监测	15

3.2 项目取土、弃土（渣）情况监测	17

3.3 土石方流向监测结果	18

3.4 其他重点部位监测结果	18

4 水土流失防治措施监测结果	19

5 土壤流失量监测	22

5.1水土流失面积	22

5.2水土流失量	23

5.3取料、弃渣潜在水土流失量	26

5.4水土流失危害	26

6 水土流失防治效果监测结果	27

6.1 扰动土地整治率	27

6.2 水土流失治理度	27

6.3 拦渣率与弃渣利用率	28

6.4土壤流失控制比	28

6.5 林草植被恢复率	29

6.6 林草覆盖率	29

7 监测结论	31

7.1水土流失动态变化	31

7.2水土保持措施评价	32

7.3 存在的问题及建议	32

7.4 综合结论	33

8 附图及有关资料	34

8.1附图	34

8.2 有关资料	34

# 前言

阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目位于内蒙古自治区阿拉善左旗巴润别立镇上海嘎查境内，厂址中心地理坐标为东经：105°30′57″；北纬： 38°30′52″。本项目距巴彦浩特镇50km，距银川48km，距离银巴高速公路（巴彦浩特—银川）4km；距宁夏中宁120km，正位于（巴彦浩特—中卫）公路K6+800处。，交通便利。

本项目建设规模为2500t/d水泥熟料，原料采用石灰石、硅砂、硫酸渣和粉煤灰渣（或煤矸石）四组分配料，当地烟煤作为烧成燃料，生产优质硅酸盐水泥熟料。

水泥厂属建设生产类建设项目，项目组成为主要生产区、办公生活服务区、原料区、水泥磨粉及成品区、二线预留区5部分组成。本工程生产、生活用水利用阿拉善左旗政府投资承建的深水机井。项目供电及通讯线路引自距厂13km处的腰坝35kv变电站。项目利用现有（巴彦浩特—中卫）公路（兼运输道路）。由当地政府负责接引至厂内。

建设单位于2018年6月委托内蒙古科大恒瑞生态技术服务有限公司（以下简称我公司）开展阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持监测工作，我公司于2018年6月进场对本项目进行监测，监测方法以调查监测为主。监测内容包括：主体工程建设进度、工程建设扰动土地面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果、水土保持工程设计以及水土保持管理等方面。重点进行项目区水土流失及防治情况、生态环境变化情况、水土流失危害和水土保持防治效果，设计水平年时监测重点为水土流失六项防治目标的达标情况等。完成监测后于2018年7月提交了水土保持监测总结报告。

开发建设项目水土保持监测特性表

| 建设项目主体工程主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  | 2500吨/天新型干法水泥熟料 |  |  |  |  | 建设单位、 联系人 |  | 阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司 张俊彪 18195559576 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 阿拉善左旗巴润别立镇 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  | 黄河流域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程总投资 |  | 26929万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程总工期 |  | 2012年10月～2014年5月，总工期19个月。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位全称 |  |  |  | 内蒙古科大恒瑞生态技术服务有限公司 |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  | 赵亮 13848281999 |  |  |  |
| 自认地理类型 |  |  |  | 山前冲击倾斜平原 |  |  |  | 防治标准 |  |  | 建设生产类二级标准 |  |  |  |  |  |
| 监测内容 | 监测指标 |  |  | 监测方法（设施） |  |  |  | 监测指标 |  |  | 监测方法（设施） |  |  |  |  |  |
|  | 1、水土保持状况监测 |  |  | 调查监测 |  |  |  | 2、防治责任范围监测 |  |  | 实地量测结合调查资料 |  |  |  |  |  |
|  | 3.水土保持措施情况监测 |  |  | 实地量测结合调查资料 |  |  |  | 4.防治效果监测 |  |  | 现场测量、资料调查 |  |  |  |  |  |
|  | 4.防治效果监测 |  |  | 现场测量、资料调查 |  |  |  | 4.防治效果监测 |  |  | 现场测量、资料调查 |  |  |  |  |  |
| 方案设计防治责任范围 |  |  |  | 20hm2 |  |  |  | 土壤容许流失量 |  |  | 1000t/km2·a |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资 |  |  |  | 335.47万元 |  |  |  | 水土流失目标值 |  |  | 1250t/km2·a |  |  |  |  |  |
| 防治措施 |  |  |  | 实际完成工程措施面积5.34hm2，厂区排水暗沟220m，玻璃钢排水管3300m，浆砌石护坡4处，总长900m，原料区碎石覆盖2.36hm2，二期预留区碎石覆盖2.65hm2，完成植物措施面积3hm2，共栽植刺槐1879株、沙枣75株、柳树16株，枣树30株，金叶榆30株，圆柏64株，蜀葵430株。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类分级指标 |  |  | 目标值 | 达到值 |  | 监测数量hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扰动土地整治率（%） |  |  | 95 | 97.5 |  | 措施总面积 |  | 8.34 | 永久建筑物及硬化面积 | 11.16 |  | 扰动地表面积 | 20 |  |
|  |  | 水土流失治理度（%） |  |  | 80 | 94.34 |  | 工程措施面积 |  |  | 5.34 | 水土流失面积 |  |  | 8.84 |  |
|  |  | 土壤流失控制比 |  |  | 0.7 | 0.8 |  | 治理后土壤侵蚀模数 |  |  | 1250 | 项目区容许值 |  |  | 1000 |  |
|  |  | 拦渣率（%） |  |  | 95 | 98.5 |  | 实际拦渣量 |  |  |  | 总弃渣量 |  |  |  |  |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 90 | 94.34 |  | 植物措施面积 |  |  | 3 | 宜绿化面积 |  |  | 3.17 |  |
|  |  | 林草覆盖率（%） |  |  | 15 | 20.12 |  | 直接影响区 |  |  |  | 防治责任范围面积 |  |  | 20 |  |
|  | 水土保持治理达标评价 |  |  | 水土保持防治措施已实施完成，各项指标均达到了方案确定的防治目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体结论 |  |  | 建设过程中工程措施与主体工程同步实施，植物措施与主体相衔接，通过治理使项目区水土流失得到根本控制，有效改善了区域生态环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要建议 | - 加强项目区已实施水土保持植物措施后期的抚育管理措施，使其正常发挥防护效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1 建设项目及水土保持工作概况

## 1.1 项目建设概况

### 1.1.1 项目基本情况

阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目位于内蒙古自治区阿拉善左旗巴润别立镇上海嘎查境内，厂址中心地理坐标为东经：105°30′57″；北纬： 38°30′52″。本项目距巴彦浩特镇50km，距银川48km，距离银巴高速公路（巴彦浩特—银川）4km；距宁夏中宁120km，正位于（巴彦浩特—中卫）公路K6+800处。，交通便利。

本项目建设规模为2500t/d水泥熟料，原料采用石灰石、硅砂、硫酸渣和粉煤灰渣（或煤矸石）四组分配料，当地烟煤作为烧成燃料，生产优质硅酸盐水泥熟料。

水泥厂属建设生产类建设项目，项目组成为主要生产区、办公生活服务区、原料区、水泥磨粉及成品区、二线预留区5部分组成。本工程生产、生活用水利用阿拉善左旗政府投资承建的深水机井。项目供电及通讯线路引自距厂13km处的腰坝35kv变电站。项目利用现有（巴彦浩特—中卫）公路（兼运输道路）。由当地政府负责接引至厂内。

瀛海水泥厂占用土地面积共计20hm2，其中永久占地为20hm2，无临时占地面积，占地类型为草地。本工程动用土石方总量为10.2万m3，其中挖方量为5.1万m3，填方量为5.1万m3，无弃方，工程土石方总体平衡。工程建设实际投资26929万元，其中土建工程投资6312万元。工程总工期为2012年10月正式开工建设，2014年5月建成试运行，总工期19个月。

项目属建设类项目，根据水土保持方案报告书以及现场勘查确定，项目由厂区1部分组成。

1、厂区

厂区占地面积20hm2，按功能划分为原料区、主要生产区、办公生活服务区、水泥磨粉及成品区、二线预留区。

- 原料区

原料区布置在厂区南侧，布置有石灰石预均化堆场、石灰石露天堆均化场、石灰石破碎及运输、辅助原料及原煤预均化堆棚、原煤和辅助原料破碎、原煤露天堆场、辅助料露天堆场、石膏混合露天堆场、石膏混合材料破碎等车间。

（2）主要生产区

本区布置有原料配料站、原料粉磨、生料均化库、废弃处理、烧成窑尾、烧成窑中、烧成窑头、煤粉制备、熟料库、熟料散装等设施。

在主生产区周围或者主线建筑物的空余部分布置有总降、电气室、循环水池及泵房、空压机站、中控化验室、柴油发电机房、AQC炉、沉降室、SP炉、机务部分主厂房、电站循环泵房、锅炉水处理等生产辅助设施及余热发电设施，这些车间布置在所服务车间的负荷周围。

（3）水泥磨粉及成品区

本区布置在主要生产区南侧，布置有水泥配料站、水泥粉磨、粉煤灰库、水泥库、水泥散装、水泥包装、袋装水泥发运等车间。在水泥散装及成品发运等地点布置有汽车回转、装卸场地。

（4）办公生活服务区

本区布置在厂区西侧，布置有综合办公楼、食堂浴室、宿舍楼、篮球场、备品备件库、机电修车间、耐火材料库等设施。

（5）二线预留区

本区平行布置在厂区一线南侧，预留了同规模的水泥生产线。

### 1.1.2 项目区概况

（1）地形地貌

项目区位于阿拉善左旗巴润别立镇上海嘎查境内，东依贺兰山,西邻腾格里沙漠,地貌类型为山前冲击倾斜平原,地面坡度1/1000，海拔1562m左右，沟壑较为发育，覆盖物零星分布，基岩出露。

（2）气象

项目区属中温带干旱区的草原华荒漠地带，具有典型的中温带大陆性干旱气候特征，干旱少雨，风大沙多且持续时间长，尤以春季为甚，冬寒夏热，四季气候特征明显，昼夜温差大。多年平均风速2.8m/s，全年风沙日75d左右，最大风速可达33m/s；夏季炎热，最高气温达37.2℃，冬季寒冷，最低气温-21.7℃，大于10℃积温3100℃，多年平均气温8.6℃，全年日照2900~3500小时；常年干旱少雨，由于受东南季风影响，雨季多集中在7~9月份，多年平均降水量130.3mm，多年平均蒸发量3248.4mm，是降雨量的21倍；无霜期140d以上，昼夜温差大。年冰冻期6个月，从10月份开始，翌年四月份解冻，冻土层最大深度可达1.5m。主要气象指标见表1-1。

表1-1            项目区主要气象指标表

| 序号 | 项 目 | 单 位 |  | 统计年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 37.2 | 1979年～2009年 |
| 2 | 极端最高气温 | ℃ | 35.3 | 1992年 |
| 3 | 极端最低气温 | ℃ | -21.7 | 2001年 |
| 4 | ≥10℃积温 | ℃ | 3100 | 1979年～2009年 |
| 5 | 年平均降水量 | mm | 130.3 | 1979年～2009年 |
| 6 | 年最大降水量 | mm | 443.9 | 出现在1978年 |
| 7 | 年最小降水量 | mm | 55.5 | 出现在1982年 |
| 8 | 10年一遇24小时最大降水量 | mm | 65.4 | 出现在1998年 |
| 9 | 20年一遇24小时最大降水量 | mm | 83.1 | 出现在1998年 |
| 10 | 多年平均相对湿度 | % | 40% | 1979年～2009年 |
| 11 | 多年平均蒸发量 | mm | 3248.4 | 1979年～2009年 |
| 12 | 多年平均风速 | m/s | 2.8 | 1979年～2009年 |
| 13 | 主导风向 |  | ESE | 1979年～2009年 |
| 14 | 多年最大风速 | m/s | 33 | 1996年 |
| 15 | 大风日数 | d | 75 | 1979年～2009年 |
| 16 | 起沙风速 | m/s | 5 | 1979年～2009年 |
| 17 | 沙尘暴日数 | d | 26 | 1979年～2009年 |
| 18 | 多年最大积雪深度 | cm | 28 | 1979年～2009年 |
| 19 | 多年平均气压 | hPa | 843.8 | 1979年～2009年 |
| 20 | 最大冻土深度 | cm | 150 | 2000年 |
| 21 | 无霜期 | d | 140 | 1979年～2009年 |
| 22 | 日照时数 | h | 3316 | 1979年～2009年 |

（3）土壤

土壤类型以棕钙土为主，边缘地带分布有灰褐土及灰漠土。土体厚度30～250cm，在0~20cm土层中，有机质含量为0.56%，全氮含量为0.044%，速效钾含量123ppm，速效磷含量3.0ppm，属于偏碱性土壤。

（4）植被

项目区植被类型为荒漠草原，其分布有明显的垂直地带性规律。海拔1500m以下区域，草场类型为霸王+红砂+无芒隐子草草场，代表植被为霸王、珍珠、红砂、无芒隐子草、沙生针茅、蒙古冰草、沙冬青，伴生植物有刺旋花、合头藜等，植被盖度平均在15%左右。海拔在1500m以上区域草场类型为小针茅、刺旋花、杂类草草场，代表植物为小针茅、刺旋花，伴生植物为短花针茅、冷蒿、戈壁针茅、隐子草等，植被盖度在10%左右。

（5）河流水系及水文

本项目位于内蒙古自治区阿拉善左旗巴润别立镇，地处内陆，属阿拉善高原内陆河水系，降水稀少，地表径流很少，除过境黄河外，基本无地表径流。

（6）地质

区域内岩体质量较好，大多属半坚硬岩，局部为软弱岩，大多数为抗软化的岩石，局部为具软化性的岩石。

（7）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB-18306-2001），本项目低山丘陵区地震峰值加速度（g）为0.2，地震动反应普特征周期0.35，地震基本烈度为8.0度。

根据《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（内政发[2016]44号）项目区属自治区级水土流失重点治理区，水土流失以风力侵蚀为主兼有水力侵蚀，风蚀和水蚀均属中度侵蚀。经过对项目区地形地貌、土壤植被、土地利用现状实地调查分析，结合水利部行业标准《土壤侵蚀分级分类标准》（SL190-2007），综合分析确定项目区原地貌风力侵蚀模数2500t/km2·a，水力侵蚀模数1000t/km2·a。本工程地处黄河流域，容许土壤流失量为1000 t/km2·a。水土流失防治标准为建设类项目一级标准。

## 1.2 水土保持工作情况

阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司的宗旨是把阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目建成环境保护型、生产清洁型、资源节约型、发展持续型的工程，尽可能地落实了水土保持方案设计的防治措施。由阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司工程部负责工程的落实和施工管理，要求管理主体工程施工的同时，必须管好相应区域的水保工作，规范了项目基本建设项目水土保持工作的程序，履行了水土保持的法律责任和义务。在资金、人员、物资等方面加大投入力度，切实保证水土保持各项措施的落实。同时委托水土保持监理、监测单位，使水土保持工作处于专业部门的监督、管理之下，提高水土保持工程施工的专业水准。

本项目在主体工程建设尾声补报了水土保持方案，未落实水土保持“三同时”制度。

为了贯彻落实国家水土保持法律、法规，2014年4月阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司委托鄂尔多斯市水土保持工作站承担本期工程水土保持方案的编制任务。编制单位于2014年8月编制完成了《阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持方案报告书（送审稿）》，2014年10月9日，内蒙古自治区水利厅以内水保[2014]229号对水土保持方案予以批复，为进一步落实水土保持措施提供了技术支持。

2018年6月7日，阿拉善左旗水务局对阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持实施情况进行了督查，并提出监督检查意见：未开展水土保持监理监测工作。未组织水土保持设施验收。

建设单位按照督查意见提出的问题进行了整改，于2018年6月委托监理、监测及水土保持设施验收技术服务单位开展本项目水土保持设施验收工作，并于2018年8月底组织验收并向自治区水利厅提出验收备案申请，监督检查意见全部得到了落实。

本项目建设过程中未发生重大水土流失危害事件。

## 1.3 监测工作实施概况

### 1.3.1 监测实施方案执行情况

我单位接受业主委托后于2018年6月编制了《阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持监测实施方案》并按照实施方案开展工作，本项目水土保持监测分区分为厂区1个防治分区，监测内容包括主体工程建设进度、工程建设扰动土地面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果、水土保持工程设计以及水土保持管理等方面。重点进行项目区水土流失及防治情况、生态环境变化情况、水土流失危害和水土保持防治效果，设计水平年时监测重点为水土流失六项防治目标的达标情况等。监测方法主要采用调查监测。监测过程严格按监测实施方案执行。本项目水土保持监测技术路线详见下图1-1。

野外踏勘调查、收集资料

编制监测实施方案

地面观测

调查监测

监测资料整理、汇总与分析

提出监测意见

准备监测设备、仪器、工具

土壤侵蚀环境因子状况监测

现场布设

监测仪器监测点

普查、抽样调查、巡查、样方调查、访谈

实施监测

撰写监测成果报告

制定监测图件、表格

提交监测成果

监测成果汇总与评价

水土流失

状况监测

水土保持措施实施情况监测

水土流失防

治效果监测

图1-1          水土保持监测技术路线图

### 1.3.2 监测项目部设置

建设单位于2018年6月委托我单位对阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目进行水土保持监测技术服务，我单位于2018年6月29日进场并对建设单位进行了技术交底，并成立了阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持工程监测项目部，项目部由3个人组成，实行项目负责人制。具体人员安排见表1-2。

表1-2                项目主要负责人表

| 姓 名 | 拟任职务 | 职 称 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赵伟 | 总监测工程师 | 工程师 | 全面负责项目监测工作的组织、协调、实施和监测成果质量。 |
| 王兵 | 监测工程师 | 工程师 | 负责监测数据的采集、整理、汇总、校核，编制监测实施方案、监测季度报告、年度报告和总结报告等。 |
| 柳佳 | 监测员 | 工程师 | 协助监测工程师完成监测数据的采集和整理，并负责监测原始记录、文档、图件、成果的管理。 |

### 1.3.3 监测点布设

本项目主体工程于2012年10月-2014年5月施工，水土保持措施于2013年4月-6月、10月-12月、2014年4月-5月、2015年4月-5月施工，监测委托时间严重滞后，所以建设期水土流失量无法获取，只能类比周边同类建设项目实测数据，所以本项目监测过程中未布设监测点。

### 1.3.4 监测设施设备

投入本项目的监测设备、仪器详见表1-3。

表1-3      本项目监测设备、仪器一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集思宝GPS | G128BD | 部 | 2 | 用于现场监测 |
| 2 | 卷尺 |  | 盒 | 2 | 用于现场监测 |
| 3 | 数码照相机 | 佳能 | 台 | 4 | 用于现场监测 |
| 4 | 1.5m分辨率遥感影像 |  | 影 | 2 | 用于监测结果分析 |
| 5 | 无人机 | 大疆inspire1 | 套 | 1 | 用于处理监测 遥感影像 |

### 1.3.5 监测技术方法

为全面掌握项目区水土保持方案落实情况，扰动土地变化及植被占压情况，水土保持措施实施状况及效果等，监测项目部采用无人机技术、调查监测、地面观测和收集资料等多种方法，对项目区原地貌、主体工程建设进度、工程建设扰动土地面积、水土流失状况及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果等方面进行了全面监测，积累了大量遥感影像、监测数据和图片资料，为准确分析计算项目建设期防治责任范围面积、扰动土地面积，水土流失防治措施实施进度、质量、效果，各阶段各扰动地貌土壤流失量及扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失控制比、林草植被恢复率、林草覆盖率等六项防治指标提供了可靠的数据支撑。

### 1.3.6 监测成果提交情况

在对监测资料的整编、分析与计算的基础上，取得项目建设期各阶段水土流失量，各侵蚀单元土壤侵蚀强度和各阶段水土流失面积变化等情况的资料，分析确定项目结合同期原地貌对比观测数据，算得项目建设期土壤侵蚀量背景值，进而分析土壤流失动态变化情况， 2018年7月编制完成了《监测总结报告》，并于2018年8月底提交至自治区水利厅。

# 2 监测内容和方法

## 2.1扰动土地情况

根据对阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目现场勘察其建设期实际扰动面积及对施工场地周边的影响情况，并核查征占地数据资料，工程征占地和破坏植被面积土地面积20hm2，其中永久占地20hm2，无临时占地，占地类型为草地。详见表2-1。

表2-1            工程建设扰动土地面积表               单位：hm2

| 项 目 |  | 占地性质 |  |  | 直接影响区 | 合计 | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |  |  |  |
| 厂区 | 原料区 | 6.1 |  | 6.1 |  | 6.1 | 草地 |
|  | 主要生产区 | 3.66 |  | 3.66 |  | 3.66 | 草地 |
|  | 水泥磨粉及成品区 | 1.78 |  | 1.78 |  | 1.78 | 草地 |
|  | 办公生活服务区 | 5.81 |  | 5.81 |  | 5.81 | 草地 |
|  | 二线预留区 | 2.65 |  | 2.65 |  | 2.65 | 草地 |
| 合计 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  |

## 2.2取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）

根据工程建设过程中的土石方量调查结果，本工程共动用土方总量为10.2万m3，其中挖方量为5.1万m3，填方量为5.1万m3。工程土石方总体平衡，无借方、弃方产生。施工过程中使用的砂石料均为外购。

## 2.3水土保持措施

水土保持工程措施监测内容、频次及方法详见表2-2。

水土保持植物措施监测内容、频次及方法详见表2-3。

表2-2      水土保持工程措施监测内容、频次及方法表

| 工程措施名称 | 位置 | 规格 | 数量 （hm2） | 施工时段 | 运行情况 | 防治效果 | 监测频次（次） | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浆砌石护坡 | 原料区 |  | 0.13 | 2014年4月-6月 | 正常 | 良好 | 2 | 实地量测结合 查阅施工资料 |
|  | 主要生产区 |  | 0.08 |  | 正常 | 良好 | 2 |  |
| 碎石覆盖 | 原料区 |  | 2.36 |  | 正常 | 良好 | 2 |  |
|  | 二线预留区 |  | 2.65 |  | 正常 | 良好 | 2 |  |

表2-3      水土保持植物措施监测内容、频次及方法表

| 植物措施名称 | 位置 | 数量（hm2） | 施工时段 | 覆盖度（%） | 运行情况 | 防治效果 | 监测频次（次） | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围墙内周边防护林 | 原料区 | 0.04 | 2014年4月-5月 | 11.4 | 正常 | 良好 | 2 | 实地量测结合 查阅施工资料 |
| 环形道路内侧行道树 |  | 0.08 |  |  | 正常 | 良好 | 2 |  |
| 环形道路内侧行道树 | 主要生产区 | 0.07 | 2015年4月-5月 | 30.93 | 正常 | 良好 | 2 |  |
| 环形道路内侧行道树 | 水泥磨粉及成品区 | 0.08 |  | 37.75 | 正常 | 良好 | 2 |  |
| 建筑周边空地绿化 | 办公生活服务区 | 1.21 |  | 20.5 | 正常 | 良好 | 2 |  |

## 2.4水土流失情况

水土流失情况监测详见表2-4。

表2-4         水土流失情况监测表

| 监测内容 | 监测频次（次） | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 水土流失面积 | 1 | 实地量测、无人机量测 |
| 水土流失量 | 1 | 类比资料 |
| 取料弃渣潜在水土流失量 | 1 | 现场调查 |
| 水土流失危害 | 1 | 现场调查 |

# 3 重点对象水土流失动态监测

## 3.1防治责任范围监测

### 3.1.1 水土流失防治责任范围

1、方案设计的水土流失防治责任范围

根据水利厅批复的《阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持方案报告书》确定的水土流失防治区分为厂区1个一级防治分区，根据建设扰动类型划分为原料区、主要生产区、水泥磨粉及成品区、办公生活服务区、二线预留区5个二级分区。水土流失防治责任范围为20hm2，其中建设区面积20hm2，无直接影响区。项目建设区中永久占地20hm2，无临时占地。见表3-1。

表3-1             水土保持设计确定的防治责任范围

| 项 目 |  | 占地性质 |  |  | 直接影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |  |  |
| 厂区 | 原料区 | 6.1 |  | 6.1 |  | 6.1 |
|  | 主要生产区 | 3.66 |  | 3.66 |  | 3.66 |
|  | 水泥磨粉及成品区 | 1.78 |  | 1.78 |  | 1.78 |
|  | 办公生活服务区 | 5.81 |  | 5.81 |  | 5.81 |
|  | 二线预留区 | 2.65 |  | 2.65 |  | 2.65 |
| 合计 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |

2、实际发生的水土流失防治责任范围

经查阅主体工程竣工资料、征占地资料，结合实地量测分析，确定本工程实际发生的防治责任范围面积为20hm2，其中建设区面积20hm2，无直接影响区，其中永久占地20hm2，无临时占地，占地类型为草地。详见表3-2。

表3-2            实际发生的水土流失防治责任范围

| 项 目 |  | 占地性质 |  |  | 直接影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |  |  |
| 厂区 | 原料区 | 6.1 |  | 6.1 |  | 6.1 |
|  | 主要生产区 | 3.66 |  | 3.66 |  | 3.66 |
|  | 水泥磨粉及成品区 | 1.78 |  | 1.78 |  | 1.78 |
|  | 办公生活服务区 | 5.81 |  | 5.81 |  | 5.81 |
|  | 二线预留区 | 2.65 |  | 2.65 |  | 2.65 |
| 合计 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |

3、水土流失防治责任范围变化情况

由于方案编制阶段主体工程已完工，方案统计的防治责任范围为实际扰动面积，所以实际发生的防治责任范围面积与方案设计一致，无变化。

### 3.1.2 建设期扰动土地面积

阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目于2012年10月正式开工建设，2014年5月建成试运行。故施工过程中地表扰动面积监测只能通过调查获得。通过调查，工程施工扰动面积达到最大，为20hm2；2014年5月以后，主体工程施工活动全部结束，项目建设区施工扰动主要为水土保持工程施工，无新增扰动面积。

项目建设期内各防治区地表扰动面积调查监测结果见表3-3。

表3-3            地表扰动面积调查监测结果

| 项 目 |  | 占地性质 |  |  | 直接影响区 | 合计 | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |  |  |  |
| 厂区 | 原料区 | 6.1 |  | 6.1 |  | 6.1 | 草地 |
|  | 主要生产区 | 3.66 |  | 3.66 |  | 3.66 | 草地 |
|  | 水泥磨粉及成品区 | 1.78 |  | 1.78 |  | 1.78 | 草地 |
|  | 办公生活服务区 | 5.81 |  | 5.81 |  | 5.81 | 草地 |
|  | 二线预留区 | 2.65 |  | 2.65 |  | 2.65 | 草地 |
| 合计 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  |

## 3.2 项目取土、弃土（渣）情况监测

根据工程建设过程中的土石方量调查结果，工程总动用土石方为10.2万m3，其中挖方量为5.1万m3，填方量为5.1万m3。土石方挖填平衡，工程建设无外借、外弃土方。

经实地调查，工程在施工过程中合理调运土石方，尽量减少开挖土方，对周围生态环境做了最大限度的保护，有效减少了水土流失。

## 3.3 土石方流向监测结果

方案设计本工程建设期动用土石方总量10.2万m3，其中挖方量为5.1万m3，填方量为5.1万m3。土石方挖填平衡，工程建设无外借、外弃土方。

根据工程建设过程中的土石方量调查结果，工程总动用土石方为10.2万m3，其中挖方量为5.1万m3，填方量为5.1万m3。土石方挖填平衡，工程建设无外借、外弃土方。

土石方量变化情况详见表3-4。

表3-4   项目土石方变化情况表

| 防治分区 | 方案设计 |  | 实际完成 |  | 增减 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 挖方 （万m3） | 填方 （万m3） | 挖方 （万m3） | 填方 （万m3） | 挖方 （万m3） | 填方 （万m3） |  |
| 厂区 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |

## 3.4 其他重点部位监测结果

根据现场调查监测本项目无大型开挖填筑区，工程施工及运输道路利用现有（巴彦浩特-中卫）公路，由当地政府引接至厂内。

# 4 水土流失防治措施监测结果

## 4.1工程措施监测结果

截止目前，实际完成工程措施面积5.34hm2，厂区排水暗沟220m，玻璃钢排水管3300m，浆砌石护坡4处，总长900m，原料区碎石覆盖2.36hm2，二期预留区碎石覆盖2.65hm2，实施时间为2013年4月-6月、2013年10月-12月、2014年4月-5月，施工单位为宁夏二建集团有限责任公司，见表4-1。

表4-1           实际完成工程措施及实施进度

| 防治区 | 措施 名称 | 防护 面积(hm2) | 长度 （m） | 工程量 |  |  |  |  | 实施时间 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 砼 （m3） | 碎石（m3） | 浆砌石 （m3） | 砂砾 垫层 （m3） | 土方 开挖 （m3） |  |  |
| 原料区 | 浆砌石护坡 | 0.13 | 350 | 368 |  | 1470 |  | 1330 | 2014年4-6月 |  |
|  | 碎石覆盖 | 2.36 |  |  | 1180 |  |  |  |  |  |
| 主要生产区 | 浆砌石护坡 | 0.08 | 230 | 242 |  | 966 |  | 874 |  |  |
| 水泥磨粉及成品区 | 浆砌石护坡 | 0.07 | 180 | 162 |  | 648 |  | 684 |  |  |
| 办公生活服务区 | 浆砌石护坡 | 0.05 | 140 | 126 |  | 504 |  | 612 |  |  |
|  | 排水暗管 |  | 220 | 792 |  | 264 | 22 | 1144 | 2014年10-12月 |  |
| 厂区 | 玻璃钢排水管 |  | 3300 |  |  |  |  | 3465 |  |  |
| 二线预留区 | 碎石覆盖 | 2.65 |  |  | 1325 |  |  |  | 2014年4-5月 |  |
| 总 计 |  | 5.34 |  | 1690 | 2505 | 3852 | 22 | 8109 |  |  |

## 4.2植物措施监测结果

### 4.2.1 植物措施工程量及治理进度

根据我公司与水土保持工程施工单位签订的合同确定各防治区域内绿化面积及施工进度，监理进场后，复核各部分治理面积是否达到合同要求，确定本项目的完成工程量。

工程实际完成植物措施面积3hm2，共栽植刺槐1879株、沙枣75株、柳树16株，枣树30株，金叶榆30株，圆柏64株，蜀葵430株。实施时间为2014年4月-5月、2015年4月-5月，施工单位为宁夏二建集团有限责任公司。

表3-2     实际完成植物措施面积及实施进度      单位：hm2

| 防治分区 |  | 措施名称 | 面积 | 树草种 | 单位 | 工程量 | 施工时段 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 原料区 | 围墙内周边防护林 | 0.04 | 刺槐 | 株 | 60 | 2014年4月-5月 |  |
|  |  | 环形道路内侧行道树 | 0.08 | 刺槐 | 株 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 沙枣 | 株 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 蜀葵 | 株 | 80 |  |  |
|  | 主要生产区 | 围墙内周边防护林 | 0.02 | 刺槐 | 株 | 33 | 2015年4月-5月 |  |
|  |  | 环形道路内侧行道树 | 0.07 | 刺槐 | 株 | 142 |  |  |
|  |  |  |  | 柳树 | 株 | 16 |  |  |
|  |  |  |  | 蜀葵 | 株 | 88 |  |  |
|  | 水泥磨粉及成品区 | 围墙内周边防护林 | 0.03 | 刺槐 | 株 | 30 |  |  |
|  |  | 环形道路内侧行道树 | 0.08 | 刺槐 | 株 | 212 |  |  |
|  |  |  |  | 蜀葵 | 株 | 112 |  |  |
|  | 办公生活服务区 | 围墙内周边防护林 | 0.29 | 刺槐 | 株 | 486 |  |  |
|  |  | 建筑周边空地绿化 | 1.21 | 刺槐 | 株 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | 枣树 | 株 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 金叶榆 | 株 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 圆柏 | 株 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 蜀葵 | 株 | 150 |  |  |
|  |  | 环形道路内侧绿化 | 1.18 | 圆柏 | 株 | 44 |  |  |
|  |  |  |  | 刺槐 | 株 | 486 |  |  |
| 合计 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |

### 4.2.2 植被生长状况监测

（1）草树种

阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目草树种选择了刺槐、沙枣、柳树，枣树，金叶榆，圆柏，蜀葵。

（2）草地盖度监测

监测人员对各防治区内实施的人工种草进行了盖度指标监测，按照确定的监测方法在各区域绿化区域内布设一定数量的样方，测定样方点处的盖度指标，各样方点测定值的算术平均值即为代表区域的盖度。监测结果表明，项目区实施的人工种草措施有苗面积率达合格标准，合格的种草地块草地盖度平均在15%以上，草地盖度指标符合治理标准要求。

## 4.3水土保持防治效果

根据阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目建设特点、项目区地貌、水土流失类型等特征，水土保持方案中将水土流失防治分区划分为原料区、主要生产区、水泥磨粉及成品区、办公生活服务区、二线预留区5个防治分区，水土流失防治分区划分符合该工程建设的实际情况，基本合理。水土保持措施总体布局遵循丘陵区以工程措施为主，主要采取各防治分区截排水、护坡措施，增加地表糙度和地面覆盖，提高土壤抗蚀的能力；以原料区、主要生产区等区域为防治重点，因地制宜地布设水土保持防护措施，合理设置引、排工程，实施了浆砌石护坡、排水暗管、玻璃钢排水管、碎石覆盖等工程措施，并加强植被建设，达到蓄水保土、保护生态环境和主体工程 安全的目的。通过点、线、面相结合、全面防治与重点防治相结合的方法，形成较为完善的水土流失综合防治体系，基本达到防治水土流失、改善区域生态环境的目的，水土保持措施布局合理有效。

# 5 土壤流失量监测

## 5.1水土流失面积

根据建设期施工扰动地表的程度和类型不同、扰动过程中地形地貌变化及地表植被破坏程度不同，分析各区域水土流失的成因及类型，按照水土流失类型及后期治理方向的一致性对项目建设区进行侵蚀时段的划分。

项目建设期水土流失面积划分为三个阶段，分别为：施工准备期、施工期和试运行期。

（1）施工准备期：

项目区地貌类型为洪冲积平原区，属于中温带半干旱大陆性季风气候区，植被类型为典型草原，干旱多风，草地有不同程度的退化，草地生态系统脆弱，水土流失类型以水蚀为主，兼有风蚀。夏、秋季由于降水集中，多年平均6—9月降雨，而且以强度降雨形式出现，极易形成地表径流，造成土壤水蚀的发生、发展；冬、春季多大风，加之地表裸露，尤其是每年的4、5月份，造成了该地区冬、春季土壤侵蚀以风蚀为主的特征。项目区内水土流失成因及类型一致，施工准备期原地貌占地类型为草地，施工准备期水土流失面积20hm2。

（2）施工期：

对于各防治分区主体工程是工程场地，水土流失成因及类型基本一致，但因施工扰动强度不同引发各防治分区的水土流失强度不一致，主要表现为基础开挖及回填、堆土、施工机械及设备材料占压等，施工期全面扰动，所以本项目施工期水土流失面积为20hm2。

（3）试运行期：

工程施工结束后，各项建筑物施工、部分场地硬化，这部分占地不发生水土流失，所以试运行期水土流失面积有所减少，发生水土流失的面积为8.84hm2。随着水土保持措施逐步实施，项目区发生水土流失区域主要为实施植物措施区域，随着植物措施逐步发挥防护效益，水土流失强度逐步降低。

## 5.2水土流失量

### 5.2.1土壤侵蚀模数确定

对于施工扰动区，工程施工期为2012年10月-2014年5月，施工期水土流失类型以水力侵蚀为主。通过调查监测，引用类比阿拉善左旗松塔水泥厂建设期实测资料，经分析确定各监测分区土壤侵蚀模数见表5-2。

表5-2               施工扰动侵蚀单元土壤侵蚀模数         单位：t/km2·a

| 侵蚀单元 | 水土流失面积 （hm2） | 侵蚀模数（t/km2·a） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水蚀模数 | 风蚀模数 |
| 厂区 | 20 | 3500 | 6000 |
| 小计 | 20 | 3500 | 6000 |

### 5.2.2 土壤流失量分析

土壤流失量计算采用公式法，水蚀量计算公式：

Ms=F×Ks          （式1）

式中：Ms——水蚀量（t）；

F ——时段水土流失面积（km2）；

Ks——水蚀模数（t/km2·a）。

风蚀量计算公式：

Mf=F×Kf          （式2）

式中：Mf——风蚀量（t）；

F ——时段水土流失面积（km2）；

Kf——风蚀模数（t/km2·a）。

根据防治区扰动面积及实际发生的防治责任范围和工程建设施工扰动面积监测结果，采用（公式1）和（公式2），分别计算项目建设期内土壤流失量。

经计算，本项目在施工期项目区土壤流失量为2500t，新增土壤流失量1800t，各扰动地表土壤流失量计算见表5-4。

表5-4                                       施工期土壤流失量计算表

| 侵蚀单元 | 水土流失面积(hm2) | 预测时段(年) |  | 水土流失强度预测值（t/km2.a） |  | 水土流失量（t） |  |  | 原地貌水土流失量（t） |  |  | 新增水土流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风蚀 | 水蚀 | 风蚀模数 | 水蚀模数 | 风蚀 | 水蚀 | 合计 | 风蚀模数（t/km2.a） | 水蚀模数（t/km2.a） | 流失量（t） |  |
| 原料区 | 6.1 | 1.5 | 1 | 6000 | 3500 | 549 | 214 | 763 | 2500 | 1000 | 214 | 549 |
| 主要生产区 | 3.66 | 1.5 | 1 | 6000 | 3500 | 329 | 128 | 457 | 2500 | 1000 | 128 | 329 |
| 水泥磨粉及成品区 | 1.78 | 1.5 | 1 | 6000 | 3500 | 160 | 62 | 222 | 2500 | 1000 | 62 | 160 |
| 办公生活服务区 | 5.81 | 1.5 | 1 | 6000 | 3500 | 523 | 203 | 726 | 2500 | 1000 | 203 | 523 |
| 二线预留区 | 2.65 | 1.5 | 1 | 6000 | 3500 | 239 | 93 | 332 | 2500 | 1000 | 93 | 239 |
| 小计 | 20 |  |  |  |  | 1800 | 700 | 2500 |  |  | 700 | 1800 |

### 5.2.3防治措施实施后土壤流失量

项目区水土保持设施大部分实施完成，项目区植被恢复效果较好，风、水蚀模数较扰动地貌逐渐降低。项目各项工程和植物措施实施后，需进行水蚀和风蚀监测。但由于本项目监测委托较晚，防治效果不明显，所以暂不对绿化实施后的区域进行监测。厂区部分空地进行了硬化，风蚀和水蚀很小，平均土壤流失量能达到设计目标值，没有进行监测。

综上所述，目前无法通过监测得到可利用的数据，各项水土保持措施基本全部实施后，开始发挥保水保土的防治作用。类比周边同类型项目，防治措施实施后各防治区加权计算得防治措施实施后整个扰动地表的侵蚀模数为1250(t/km2·a)，土壤流失控制比为0.8。

## 5.3取料、弃渣潜在水土流失量

本工程施工过程中未发生取（弃）土场。

## 5.4水土流失危害

主体工程施工时段为2012年10月-2014年5月施工期19个月，发生水土流失的主要时段为建设期，流失面积6.3hm2，输变电工程整体挖填方量较小，对项目区扰动轻微，根据监测项目部实地调查，本项目施工对周边造成的影响轻微，且主体工程施工结束后及时实施了工程措施，植物措施在施工期后第一个绿化季节实施，使得因项目建设造成的新增水土流失得到了有效控制。本工程建设过程中未发生水土流失危害事件。

# 6 水土流失防治效果监测结果

项目建设过程中实施的工程措施、植物措施等工程量统计和工程质量评价结果，可以进一步对项目建设期末水土保持防治措施实施后的防治效果做出合理的分析与评价，以总结项目建设期的水土流失防治状况，评定项目防治目标达标情况。具体评价指标包括水土流失总治理度、土地整治率、拦渣率、水土流失控制比、林草覆盖率和林草植被恢复率共6个评价指标。

## 6.1 扰动土地整治率

经调查核实，阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目建设均在实际征地范围内进行，建设期实际扰动原地貌、破坏土地和植被面积20hm2，各防治分区内建筑物占地及场地硬化面积11.16hm2，水土保持工程措施面积5.34hm2，植物措施面3hm2，扰动土地整治面积8.34hm2，扰动土地整治率达到97.5%，各防治区扰动土地面积及扰动土地整治率如表6-1。

表6-1                  扰动土地整治情况表              单位：hm2

| 防治分区 | 扰动地表面积 | 扰动土地整治面积（hm2） |  |  |  | 扰动土地整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 永久建筑物及硬化面积 | 小计 |  |
| 原料区 | 6.1 | 2.49 | 0.12 | 3.44 | 6.05 | 99.18 |
| 主要生产区 | 3.66 | 0.08 | 0.09 | 3.47 | 3.64 | 99.45 |
| 水泥磨粉及成品区 | 1.78 | 0.07 | 0.11 | 1.52 | 1.7 | 95.51 |
| 办公生活服务区 | 5.81 | 0.05 | 2.68 | 2.73 | 5.46 | 93.98 |
| 二线预留区 | 2.65 | 2.65 |  |  | 2.65 | 99.99 |
| 合计 | 20 | 5.34 | 3 | 11.16 | 19.5 | 97.5 |

## 6.2 水土流失治理度

工程建设造成水土流失总面积8.84hm2，各项水土保持措施面积为8.34hm2，由此计算出项目建设区水土流失总治理度达94.34%，各防治区水土流失治理情况见表6-2。

表6-2                 水土流失治理情况表           单位：hm2

| 防治区 | 建设区 面积 （hm2） | 水土流 失面积 （hm2） | 永久建筑物 及硬化面积 （hm2） | 水土流失治理面积（hm2） |  |  | 水土流失 总治理度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程措施 | 植物措施 | 小计 |  |
| 原料区 | 6.1 | 2.66 | 3.44 | 2.49 | 0.12 | 2.61 | 98.12 |
| 主要生产区 | 3.66 | 0.19 | 3.47 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 89.47 |
| 水泥磨粉及成品区 | 1.78 | 0.26 | 1.52 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 69.23 |
| 办公生活服务区 | 5.81 | 3.08 | 2.73 | 0.05 | 2.68 | 2.73 | 88.64 |
| 二线预留区 | 2.65 |  |  | 2.65 |  | 2.65 | 99.99 |
| 合计 | 20 | 8.84 | 11.16 | 5.34 | 3 | 8.34 | 94.34 |

## 6.3 拦渣率与弃渣利用率

根据工程建设过程中的土石方量调查结果，本项目开挖土石方量10.2万m3，其中挖方量为5.1万m3，填方量为5.1万m3，无弃方，工程土石方总体平衡。在施工过程中实施了有效地防护措施，使土壤流失量降到了最低。根据水土保持监测结果，本工程建设期拦渣率为98.50%，达到了设计95.0%的标准。

## 6.4土壤流失控制比

按照《<全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188号），工程建设区属黄河粗沙多沙国家级水土流失重点治理区，按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合当地经验，确定本期工程建设区域土壤容许流失量为1000t/km2·a。

根据监测结果及实地勘查分析，截止到目前为止，建设区域水土流失防治工程和植物措施已基本实施完毕，项目区的土壤侵蚀强度为1250km2·a，土壤流失控制比可达到0.8。

## 6.5 林草植被恢复率

项目建设期末分别统计各防治分区植被恢复面积（包括植物措施面积和自然恢复面积），并确定分区内可恢复植被面积，进而计算项目建设期末林草植被恢复率，经过实施植物措施治理和土地整治后植被自然恢复，项目建设区内各扰动区植被得到恢复，林草植被恢复率为94.34%。

各防治分区植物措施面积、可恢复植被面积及林草植被恢复率计算结果见表6-4。

## 6.6 林草覆盖率

项目建设期末分区统计林草面积，并调查核实各防治区实际防治责任范围面积，然后计算各分区林草覆盖率及项目区总林草覆盖率。经计算，项目区林草覆盖率为20.12%。

各防治分区植物措施面积、植被自然恢复面积及林草覆盖率计算结果见表6-4。

表6-4     各防治分区林草植被恢复率及林草覆盖率计算表

| 防治区 | 项目建设 区面积 （hm2） | 可绿化 面积 （hm2） | 植物措 施面积 （hm2） | 林草植被 恢复率 （%） | 林草 覆盖度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料区 | 6.1 | 0.15 | 0.12 | 80 | 11.40 |
| 主要生产区 | 3.66 | 0.1 | 0.09 | 90 | 30.93 |
| 水泥磨粉及成品区 | 1.78 | 0.13 | 0.11 | 84.62 | 37.75 |
| 办公生活服务区 | 5.81 | 2.79 | 2.68 | 96.06 | 20.5 |
| 二线预留区 | 2.65 |  |  |  |  |
| 合计 | 20 | 3.17 | 3 | 94.34 | 20.12 |

根据上述计算结果可知，项目建设过程中各防治区均进行了合理的防治措施，项目建设区水土流失综合治理度为94.34%。扰动土地整治率为97.5%，达到了方案防治目标要求，说明建设单位较为重视施工现场的防护，施工结束后及时对扰动区域进行了整治，扰动土地整治情况合格。

通过实施植物治理措施，各防治区地表植被得到了有效改善，项目区综合林草植被恢复率为94.34%，林草覆盖率为20.12%，均达到了方案防治目标。

通过实施有效的控制，项目区水土流失得到根本控制，建设期拦渣率达到了98.5%。项目建设期各防治分区实施防治措施后，水土流失强度较低，土壤流失控制比为0.8，达到了《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434—2008）确定的防治目标。

# 7 监测结论

## 7.1水土流失动态变化

工程实际发生的防治责任范围面积为20hm2，其中建设区面积20hm2，无直接影响区，其中永久占地20hm2，无临时占地，占地类型为草地，实际发生的水土流失防治责任范围与批复的水土保持方案确定的防治责任范围相比，面积无变化。

根据工程建设过程中的土石方量调查结果，工程总动用土石方为10.2万m3，其中挖方量为5.1万m3，填方量为5.1万m3。土石方挖填平衡，工程建设无外借、外弃土方。实际动用土石方量与方案设计相比无变化。

根据各阶段土壤流失量监测结果，受施工扰动的影响，各防治区地表植被遭破坏后，土壤抗侵蚀能力降低，在风力、水力及人为因素的综合作用下，扰动地表土壤流失量较原地貌状态土壤流失量有所增加，根据建设期内原地貌土壤流失量和施工扰动后土壤流失总量的计算比较，土壤流失量共计增加700t。

根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）的规定，本工程水土流失防治标准执行等级为建设类二级标准。项目区的扰动土地整治率为97.5%，水土流失总治理度达到了94.34%，土壤流失控制比为0.8，拦渣率为98.50%，林草植被恢复率为94.34%，林草覆盖率为20.12%，六项指标均到达了方案设计要求。人为水土流失得到了有效控制，保护和改善了项目区的生态环境，基本达到了水土流失的防治目标，随着水土保持各项措施的实施和完善，将发挥越来越大的保持水土、改善生态环境的作用。

## 7.2水土保持措施评价

为控制项目建设区的水土流失，改善区域生态环境状况，施工结束后，建设单位积极组织相关施工单位在各防治分区实施了水土保持综合治理。截至2018年6月，完成水土保持治理面积为8.34hm2，其中工程措施治理面积5.34hm2，植物措施治理面积3hm2。所实施的水土保持措施均按水土保持方案设计施工，植物措施选用的草种适宜当地气候条件，长势良好，根据现场调查水土保持措施目前已全面发挥效益，运行效果良好。

## 7.3 存在的问题及建议

综合以上监测结论，项目工程建设过程中，建设单位注重水土流失防治工作，积极落实了各项水土保持措施，通过治理，项目区水土流失得到了有效的控制，生态环境明显改善，各项治理指标均达到了方案防治目标。

根据监测过程中掌握的情况，监测单位从项目治理的实际出发，总结出几点存在的问题，同时针对问题提出相应的整改建议，供建设单位和其他相关部门参考。具体如下：

（1）本项目建设委托监理监测滞后导致，对项目建设期水土流失情况无实测数据，建议建设单位在后续项目中严格遵守水土保持“三同时”制度。

（2）项目区内植物措施实施效果较好，既起到了绿化美化的效果，同时更有利于项目建设区的植被恢复与生态环境的改善，但办公生活服务区周边部分植被长势较差，建议建设单位加强抚育管护，及时浇水，避免人为破坏。

（3）原料区余热发电塔边有40m边坡未做防护，需继续整治。

## 7.4 综合结论

本工程水土保持措施总体布局合理，基本完成了水土保持方案所要求的水土流失的防治任务，水土保持设施工程质量总体合格，水土流失得到有效控制，项目区生态环境得到根本改善。

经试运行，未发现重大质量缺陷，水土保持工程运行情况基本良好，达到了防治水土流失的目的，整体上已具备较强的水土保持功能，能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

# 8 附图及有关资料

## 8.1附图

（1）项目区地理位置图

（2）防治责任范围图

## 8.2 有关资料

（1）监测影像资料

（2）其他项目监测工作相关资料